Слайд 1.  Тема моей выпускной работы: «Программа цифровой обработки звуковых сигналов». Работа посвящена вопросам цифровой фильтрации и обработки звуковых сигналов, представленных в виде отдельных выборок, хранящихся в файле. Работа также посвящена проектированию цифровых фильтров, реализуемых программно, и применению различных звуковых эффектов. Программа представляет собой инструментальное средство для реализации на персональной ЭВМ алгоритмов различных цифровых фильтров. Программа может служить основой для обучения, а также инструментом для проведения разнообразных исследований цифровой обработки сигналов. Программа создавалась как дополнение и логическое развитие программного комплекса виртуальной аналоговой машины, который будет описан позже. От других пользовательских программ, реализующих алгоритмы цифровых фильтров на персональной ЭВМ, моя программа отличается способом проектирования цифровых фильтров, а также возможностью применения гомоморфных преобразований.

Слайд 2.  Основными функциональными возможностями программы являются:

# представление обрабатываемого сигнала в различных формах;

- редактирование обрабатываемого сигнала;

- применение фильтров с конечной импульсной характеристикой;

- применение фильтров с бесконечной импульсной характеристикой;

- применение гомоморфных преобразований;

- проектирование фильтров;

- наложение звуковых эффектов;

- создание эффекта объёмности звучания.

Слайд 3.  Программный комплекс виртуальной аналоговой машины предназначен для моделирования на персональной ЭВМ работы типовых аналоговых блоков: интегратора, детерминатора, ограничителя и др. Комплекс позволяет визуально задавать связи между компонентами схемы, указывать их параметры, а также моделировать работу схемы с использованием виртуального генератора и осциллографа. Генератор позволяет подавать на вход моделируемой схемы сигнал с заданными параметрами, а осциллограф визуально отображает сигнал на выходе схемы в виде графика с возможностью масштабирования. Имеется возможность задавать шаг по времени для работы схемы, т. е. дискретизацию по времени для вычисления параметров схемы на очередном шаге. Помимо совместной работы каждый компонент комплекса имеет возможность обрабатывать данные из файла, сформированного другим компонентом комплекса.

Слайд 4.  В качестве входных данных, представляющих оцифрованный звуковой сигнал, в программе используются файлы в формате WAVE. Эти файлы содержат значения выборок оцифрованного звукового сигнала. WAVE-файл - разновидность файлов формата RIFF (формат файла для обмена ресурсами Windows). RIFF - структура данных,  определяющая формат файла. Любой файл RIFF начинается с заголовка, за которым следуют заголовок и данные конкретного файла ресурсов (в моём случае это WAVE). При использовании файлов RIFF имеется возможность записать дополнительную информацию о файле (например, в текстовом виде). В файле формата WAVE значения выборок оцифрованного звукового сигнала могут храниться в сжатом и несжатом виде. В свою очередь сжатие может быть с потерями информации и без потерь. В моей программе используется формат, в котором значения выборок хранятся в несжатом виде. Это связано с простотой представления данных, отсутствием необходимости использования каких-либо алгоритмов распаковки/сжатия данных, а также с тем, что потерь качества нет.

Слайд 5.  Функционально, программа цифровой обработки звуковых сигналов состоит из двух программных модулей: модуль основной программы и модуль визуального проектирования эффекта объёмности звучания. В модуле основной программы выполняются все операции по редактированию и цифровой фильтрации обрабатываемого сигнала, а также выполняется воспроизведение сигнала и отображение его в различных формах. Модуль визуального проектирования эффекта объёмности звучания позволяет рассчитать импульсную характеристику помещения, определяемого пользователем в виде набора различных объектов.

Слайд 6.  Основой программы является библиотека фильтров, которая содержит алгоритмы цифровой обработки сигналов. Базовыми алгоритмами являются:

- быстрое преобразование Фурье;

- быстрая свёртка;

- функции сглаживающих окон;

- расчёт коэффициентов фильтров.

Большинство других алгоритмов построены на основе базовых. Например, алгоритм работы фильтра с конечной импульсной характеристикой основан на алгоритме быстрой свёртки. Все алгоритмы расчёта фильтров с конечной импульсной характеристикой основаны на базовом алгоритме расчёта фильтра с конечной импульсной характеристикой нижних частот. Другой особенностью библиотеки фильтров является то, что некоторые алгоритмы выбираются в зависимости от значений входных данных использующего их алгоритма. Например, в зависимости от заданной длины импульсной характеристики алгоритма работы фильтра с конечной импульсной характеристикой выбирается либо алгоритм прямой свёртки, либо алгоритм быстрой свёртки.

Слайд 7, 8.  Диалог программы с пользователем организован в виде системы меню и диалоговых окон. Основное окно программы содержит представление обрабатываемого сигнала в какой-либо форме и имеет возможность прокрутки. Сигнал может быть представлен в следующих формах:

- изображение значений выборок;

- звуковая спектрограмма;

- гистограмма частот.

Также имеются панели инструментов, облегчающие доступ к пунктам меню. Интерфейс программы выполнен с применением библиотеки классов MFC и использованием архитектуры “документ-вид”, которая, в частности, облегчает создание каркаса приложения и выполнение базовых операций сохранения и открытия файлов.

Слайд 9. Большинство алгоритмов цифровой обработки сигналов, использованных в программе, имеют линейную или логарифмическую временную сложность. Программа занимает мало места на диске, а объём необходимой оперативной памяти зависит от предполагаемого размера обрабатываемых файлов. Большинство алгоритмов цифровых фильтров программы могут быть использованы и в режиме реального времени с использованием современных аппаратных средств.

В заключение хочу отметить, что программа нашла применение в качестве учебного пособия для лабораторного практикума по курсу «Методы цифровой обработки сигналов».