Содержание

- Техническое задание

- Описание назначения и работы редуктора

- Кинематический расчёт редуктора

  - Расчёт количества ступеней редуктора

  - Расчёт передаточных чисел ступеней редуктора

  - Расчёт числа зубьев зубчатых колёс

  - Расчёт погрешности передаточного числа редуктора

  - Расчёт геометрических параметров зубчатых колёс

  - Расчёт межосевых расстояний

  - Расчёт угловых скоростей и крутящих моментов валов

- Проверочный силовой расчёт выходной зубчтой передачи

- Расчёт предохранительной фрикционной муфты

- Расчёт выходного вала на выносливость

  - Расчёт действующих в зацеплении сил

  - Расчёт нагрузки на опоры вала

  - Расчёт коэффициента запаса усталости вала для опасного сечения

- Расчёт подшипников выходного вала

- Смазка редуктора

- Литература

Приложения

- Кинематическая схема редуктора

- Сборочный чертёж редуктора

- Спецификация

- Рабочие чертежи деталей редуктора

1. Техническое задание

Спроектировать редуктор приборного типа по приведённой в задании схеме, изходя из следующих требований:

- Электродвигатель ДИД-0.5, приводящий в действие редуктор, имеет следующие технические характеристики:

- мощность N = 0,5Вт;

- число оборотов вала двигателя n = 14000 об/мин;

- напряжение питания Un = 36В;

- номинальный крутящий момент двигателя Тн = 0,35 Нмм;

- число зубьев шестерни на валу двигателя z = 18, модуль m = 0,3 мм.

- Допускаемая погрешность редуктора ±2%.

2. Описание назначения и работы редуктора.

Малогабаритные зубчатые редукторы широко используются в различных конструкциях приборов и устройств автоматики.

Зубчатые передачи, используемые в таких редукторах, по сравнению с другими видами передач (фрикционными, ременными и проч.) обладают рядом крупных достоинств:

- компактностью (при средних и малых мощностях зубчатые редукторы значительно компактнее других);

- возможностью передач больших мощностей;

- высоким КПД (потери мощности  в зацеплении одной пары цилиндрических зубчатых колёс редко превышают 1% от передаваемой мощности);

- долговечностью.

Зубчатые редукторы отличаются простотой ухода и надёжностью работы.

Разработанный редуктор удовлетворяет следующим требованиям:

- Безотказность работы в течение 1500-2000 часов при возможных температурных перепадах от + 60 С до - 60 С и относительной влажности до 98%.

- Плавность работы зубчатых передач в условиях непрерывной работы.

- Минимальный суммарный момент трения.

Корпусом редуктора являются две платы, соединённые между собой с помощью стоек и винтов. Между платами находятся зубчатые зацепления. В платах предусмотрены специальные отверстия для крепления редуктора штифтами. Выходным звеном редуктора является выходная шестерня с числом зубьев z = 22 и модулем 1 мм, которая после установки редуктора входит в зацепление с другим зубчатым колесом устройства.

3. Кинематический расчёт редуктора.

3.1 Расчёт количества ступеней редуктора

Расчёт количества ступеней можно производить, изходя из таблицы 1,

в которой up - возможное передаточное число редуктора, а n - число ступеней для данного передаточного числа.

Таблица 1.

| up | n |
| --- | --- |
| 10..18 | 3 |
| 18..75 | 4 |
| 75..30 300..1250 | 5 6 |
| 1250..5000 5000..20000 | 7 8 |

Так как передаточное число редуктора известно (по условию up = 1650), то выбираем количество ступеней равным 7 (n = 7).

3.2 Расчёт передаточных чисел ступеней редуктора

Передаточные числа ступеней редуктора рассчитываются по следующим формулам [2]:

- Передаточное число первой ступени u1 определяется из соотношения:

- u1 = 42uср

- где uср - среднее передаточное число редуктора, определяемое по формуле:

- uср = 7u =1650 = 2,88, тогда

- u1 = 42 * 2,88 = 1,55

- Передаточное число второй ступени рассчитывается по формуле:

- u2 = uср = 2,88 = 1,7

- Передаточное число третьей, четвёртой и пятой ступени определяется по формуле:

- u3,4,5 = uср = 2,88

- Передаточное число шестой ступени рассчитывается, изходя из формулы:

- u6 = uср2 / u2 = 2,882 / 1,7 = 4,88

- Передаточное число седьмой ступени определяется по формуле:

- u7 = up/(u1*u2*u3*u4*u5*u6) = 1650/(1,55*1,7*2,88*2,88*2,88*4,88) = = 5,36

- Расчёт числа зубьев зубчатых колёс

Назовём ведущие зубчатые колёса шестернями (индекс 1), а ведомые - колёсами (индекс 2). Тогда число зубьев шестерней:

z11 = 18;

z12 = 20;

z13 = 21;

z14 = 22;

z15 = 24;

z16 = 25;

z17 = 26;

Число зубьев колёс определяется по формуле [2]: z2i = z1i * ui, где

z2i - число зубьев колеса;

z1i - число зубьев шестерни;

ui - передаточное число ступени;

i - номер ступени.

Рассчитываем число зубьев колёс:

z21=18*1,549=28;

z22=20*1,698=34;

z23=21*2,882=61;

z24=22*2,882=63;

z25=24*2,882=69;

z26=25*4,892=122;

z27=26*5,353=139.

- Расчёт погрешности передаточного числа редуктора

Из-за округления числа зубьев в пункте 3.3 следует пересчитать передаточное число редуктора и определить его погрешность.

Передаточные числа ступеней уточняются по формуле [2]:

ui = z2i / z1i.

В таком случае имеем:

u1 = 28 / 18 = 1,555;

u2 = 34 / 20 = 1,7;

u3 = 61 / 21 = 2,905;

u4 = 63 / 22 = 2,864;

u5 = 69 / 24 = 2,875;

u6 = 122 / 25 = 4,88;

u7 = 139 / 26 = 5,346;

Общее передаточное число редуктора up определяем по формуле [2]:

up = u1*u2*...*u7 = 1,555*1,7*2,905*2,864*2,875*4,88*5,346 = 1655,179

В таком случае погрешность передаточного числа редуктора u определяется из следующего соотношения:

u=(up - u) / u=(1655,179 - 1650) / 1650 = 0,003%

u < 2%, следовательно, такое отклонение расчётного передаточного числа редуктора от действительного допустимо.

3.5 Расчёт геометрических параметров зубчатых колёс

Исходные данные (zi - число зубьев зубчатого колеса и m - модуль зубчатого колеса по ГОСТ 9563-80), а также полученные путём вычислений размеры (di - делительный диаметр, da - диаметр выступов, df - диаметр впадин) приведены в таблице 2.

Для выходной шестерни принимаем z = 26, m = 0.8.

|  |  | Шестерни |  |  |  |  |  |  |  |  | Колёса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ступени | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | вых | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| zi | 18 |  | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 |  | 34 | 61 | 63 | 69 | 122 | 139 |
| m (мм) | 0,3 |  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,3 |  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| di = z1m (мм) | 6 |  | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 22 | 9 |  | 14 | 29 | 35 | 44 | 88 | 112 |
| da = di+2m (мм) | 6,6 |  | 8,8 | 11 | 14,2 | 17,2 | 19,4 | 22,6 | 23,6 | 9,6 |  | 14,8 | 30 | 36,2 | 45,2 | 89,4 | 113,6 |
| df = di-2,5m (мм) | 5,1 |  | 6,8 | 8,5 | 11,2 | 14,2 | 15,9 | 18,6 | 19,6 | 8,1 |  | 12,8 | 27,5 | 33,2 | 42,2 | 85,9 | 109,6 |
| b = 4..10m (мм) | 2 |  | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |

3.6 Расчёт межосевых расстояний.

Межосевые расстояния awi определяются по формуле:

awi = (d1i + d2i) / 2,

где d1i - диаметр шестерни, а d2i - диаметр колеса. В таком случае:

aw1 = (6 + 9) / 2 = 7,5

aw2 = (8+14) / 2 = 11

aw3 = (10 + 29) / 2 = 19,5

aw4 = (13 + 35) / 2 = 24

aw5 = (16 + 44) / 2 = 30

aw6 = (18 + 88) / 2 = 53

aw7 = (21 + 112) / 2 = 66,5

3.7 Расчёт угловых скоростей и крутящих моментов валов

Угловые скорости валов рассчитываются по формуле:

i-1 = i / ui,

где  - угловая скорость вала.

Угловая скорость первого вала определяется по формуле:

1 =n / 30, где n - количество оборотов двигателя за минуту.

1 = 3.14159265358 * 14000 / 30 = 1466.08 c-1.

Имеем следующие угловые скорости:

2 = 146608 c-1 / 1549 = 94248 c-1

3 = 94248 c-1 / 1698 = 55440 c-1;

4 = 55440 c-1 / 2882 = 19086 c-1;

5 = 19086 c-1 / 2882 = 6665 c-1;

6 = 6665 c-1 / 2882 = 2318 c-1;

7 = 2318 c-1 / 4892 = 475 c-1;

8 = 475 c-1 / 5359 = 089 c-1.

Крутящие моменты валов Ti рассчитываются по следующей формуле [2]:

Ti-1 = Ti * ui * n,

где n = 0.97 - КПД одной ступени зубчатой передачи с учётом потерь в подшипниках скольжения.

Крутящий момент на валу двигателя по условию равен 0,35 Нмм. Таким образом определяем:

T2 = 0,35 Нмм * 1,549 * 0,97 = 0,55 Нмм;

Т3 = 0,55 Нмм * 1,698 * 0,97 = 0,90 Нмм;

Т4 = 0,90 Нмм * 2,882 * 0,97 = 2,54 Нмм;

Т5 = 2,54 Нмм * 2,882 * 0,97 = 7,06 Нмм;

Т6 = 7,06 Нмм * 2,882 * 0,97 = 19,68 Нмм;

Т7 = 19,68 Нмм * 4,892 * 0,97 = 93,18 Нмм;

Т8 = 93,18 Нмм * 5,359 * 0,97 = 483,21 Нмм.

4. Проверочный силовой расчёт выходной зубчатой передачи.

Сделаем проверочный силовой расчёт на выносливость выходной зубчатой передачи по изгибной усталости.

Условие прочности:

f = Wnyp / m [f], где

f - напряжение при изгибе;

[f] - предельно допустимое напряжение при изгибе, определяемое по формуле:

[f] = [0,25т + 0,08п]k, где

т - предел текучести материала;

п - предел прочности материала;

k = 0,8 - коэффициент, учитывающий влияние реверсивности передачи;

m - модуль зубчатого колеса;

yp - коэффициент, учитывающий влияние формы зуба;

Wn - удельная нагрузка по ширине зуба, определяемая по следующей формуле:

Wn = 2Tkf / bd, где

Т - крутящий момент, действующий на зубчатое колесо;

kf - коэффициент, учитывающий влияние неравномерности распределения нагрузки:

kf = kfnkтрkfр, где

kfn - коэффициент, учитывающий влияние неравномерности зацепления;

kтр - коэффициент, учитывающий влияние неравномерности распределения нагрузки по ширине зуба;

kfр - коэффициент, учитывающий влияние динамической нагрузки;

b - рабочая ширина венца зубчатой передачи;

d - диаметр делительной окружности зубчатого колеса.

Проведем расчёт на выносливость колеса.

Материал колеса: Бр. ОФ 10-1.

в = 200 Мпа;

т = 140 Мпа;

Определяем предельно допустимое напряжение на изгиб:

[f] = (0,25 * 200МПа + 0,08 * 140 МПа) * 0,8 = 48,96 МПа.

По [3]:

kfn = 1;

kтр = 1,04;

kfр = 1 + ( b d) / (2T kfn kтр) =

= (0,89 * 5 * 112) / (2 * 483,21 * 1 * 1,04) = 0,2.

Определяем коэффициент, учитывающий влияние неравномерности распределения нагрузки:

kf = 1 * 1,04 * 0,5 = 0,52.

Определяем удельную нагрузка по ширине зуба:

Wn = (2 * 483,21 * 0,52) / (5 * 21) = 4,79 Н/мм.

По [3] yp = 4,12 для z = 20...25.

Определяем f:

f = (4,79 Н/мм * 4,12) / 0,8 мм = 24,7 МПа.

24,7 < 48,96, т.е. f < [f].

Условие прочности выполняется.

5. Расчёт предохранительной фрикционной муфты

Проведем расчёт дисков предохранительной фрикционной муфты, иходя из следующих данных:

- наружный диаметр трущихся поверхностей D2 = 30мм;

- внутренний диаметр трущихся поверхностей D1 = 4мм;

- материал дисков: закалённая сталь по бронзе без смазки;

- допустимое удельное давление на рабочих поверхностях [p] = 0,6 МПа, коэффициент трения скольжения f = 0,2 [1].

- момент T=25,21 Нмм.

Расчёт муфты производится по формуле:

Ттр = Q f Rср z = kd T4, где

Ттр - момент трения, развиваемый на парах рабочих поверхностей z;

Q - сила прижатия;

Rср - средний радиус трения, определяемый по формуле:

Rср = (D1 - D2) / 4;

z - число трущихся поверхностей;

 - коэффициент запаса сцепления. Принимаем  = 2,5;

kd - коэффициент динамической нагрузки. Принимаем kd = 1.

Определяем число трущихся поверхностей z как:

z = 4 kd T4 / Q f (D2+D1).

Удельное давление p = Q / S, где S - площадь поверхности трения, определяемая по формуле:

S =  (D22 - D12) / 4.

Определяем силу прижатия:

Q = pS = p  (D2 - D1) / 4.

Исходя из вышеперечисленных формул, имеем формулу для расчёта числа трущихся поверхностей z:

z = 16  kd T4 / p2 (D22 - D12) f (D2 + D1) =

= 16 * 2,5 * 1 * 2,54 Нмм / (302 - 42)мм2 * 0,2 * (30 - 4)мм =

= 5,265 = 5.

Число фрикционных дисков n определяется по формуле:

n = z + 1 = 5 + 1 = 6.

6. Расчёт выходного вала на выносливость.

6.1 Расчёт действующих в зацеплении сил.

Действующие в зацеплении силы рассчитываются по следующим формулам:

Ft2 = 2T/dm2 = 2Т8/d27, где

T8 - крутящий момент, действующий на зубчатое колесо;

Ft2 - окружная составляющая силы зацепления, действующей на колесо.

Ft1 = 2T/dm1 = 2Т8/d1вых, где

Ft1 - окружная составляющая силы зацепления, действующей на шестерню.

Fr2=Ft2 tg w, где

Fr2 - радиальная составляющая силы зацепления, действующей на колесо.

w = 200 - угол зацепления.

Fr1=Ft1 tg w, где

Fr1 - радиальная составляющая силы зацепления, действующей на шестерню.

Определяем Ft2:

Ft2 = 2 * 483,21 Нмм / 112мм = 8,6Н.

Определяем Ft1:

Ft1 = 2 * 483,21 Нмм / 21мм = 46,02Н.

Определяем Fr2:

Fr2 = 8,6 Нмм * tg 200 = 3,13Н.

Определяем Fr1:

Fr1 = 46,02 Нмм * tg 200 = 16,75Н.

6.2 Расчёт нагрузок на опоры вала.

Расчёт нагрузок на опоры вала проводим по формулам статики.

- Расчёт горизонтальных составляющих сил реакций т. А и т. В.

- Уравнение моментов для т. А:

- MA = xBAB - Ft2AC - Ft1AD = 0

- xB = (Ft2AC + Ft1AD) / AB = (8,6Н * 11мм + 46,02Н * 26мм) / 38мм =

- = 33,9Н.

- Уравнение моментов для т. В:

- MB = Ft1DB - xAAB + Ft2CB = 0

- xA = (Ft1DB + Ft2CB) / AB = (46,02Н * 11мм + 8,6Н * 27мм) / 38мм = = 19,43Н.

- Уравнение сил используем для проверки:

- F = Ft1 + Ft2 - xA - xB = 46,02Н + 8,6Н - 19,43 - 33,9  0.

- Расчёт вертикальных составляющих сил реакций т. А и т. В.

- Уравнение моментов для т. A:

- MA = -zBAB - Fr2AC + Fr1AD = 0

- zB = (Fr2AC - Fr1AD) / AB = (3,13Н * 27мм + 16,75Н * 12мм) / 38мм = 7,51Н.

- Уравнение моментов для т. B:

- MB = Fr1DB - zAAB - Fr2CB = 0

- zA = (Fr1DB - Fr2CB) / AB = (16,75Н * 26мм - 3,13Н * 11мм) / 38мм = = 10,55Н.

- Уравнение сил используем для проверки:

- F = Fr1 - Fr2 + zA - zB = 16,75Н + 3,13Н - 10,5Н - 7,51Н  0.

Z

Y

X

B

A

C

D

Ft1

Fr1

Ft2

Fr2

Ft2

Fr2

xB

xA

Fr1

Ft1

zB

zA

7. Расчёт подшипников выходного вала

Расчёт подшипников производится по тому из них, на который приходится максимальная нагрузка. В данном случае по эпюрам действующих на вал моментов, легко определить, что наибольшая нагрузка приходится на подшипник, расположенный около выходной шестерни (т. А).

При конструировании редуктора были применены подшипники скольжения, по этой причине расчёт производится по приведённой ниже схеме, где подшипники подбираются по динамической грузоподъёмности.

8. Смазка редуктора

В редукторе смазываются опоры скольжения. Смазка разбрызгивается и попадает на зубчатые колёса. Дополнительная смазка колёс не производится.

Подшипники скольжения покрывают пластичной смазкой И-30А

которую заменяют 1 раз в 6-8 месяцев.

9. Литература.

- Рощин Г.И. «Несущие конструкции и механизмы РЭА» - М., Высшая школа, 1981.

- Дунаев П.Ф. «Детали машин. Курсовое проектирование» - М., Высшая школа, 1990.

- Гелль П.П. «Конструирование радиоэлектронной аппаратуры» - Л., Энергия 1972.

- «Допуски и посадки» Справочник. Том 2. Л., Машиностроение, 1979.

- «Курсовое проектирование механизмов РЭС» Под ред. Рощина Г.И. - М., Высшая школа, 1983.