ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение Основная часть - Принтеры - Плоттеры - Сканеры - Диджитайзеры - Цифровые камеры Заключение Список литературы Сокращения | 1 2 2 9 14 19 22 32 33 34 |
| --- | --- |

Введение

В последнее время возрасла роль технологий, применяемых в редакционных издательских системах. Основными такими технологиями являются струйная и сублимационная печать. Технологии редакционных издательских систем используются при подготовке различных рекламных проспектов, презентаций, каталогов и печатных материалов с качественной полиграфией. Немалую роль играют также устройства ввода графической информации для её последующей обработки и вывода на печать. Для ввода графической информации могут использоваться сканеры в случае необходимости ввода с бумажного носителя, цифровые камеры – для создания сцен виртуальной реальности и дизайнерской работы, а также диджитайзеры, которые могут применяться в работе профессиональных художников для ввода рисунков. Диджитайзеры также могут использоваться для ввода чертежей и схем и их последующей обработки системами автоматического проектирования.

Данный реферат даёт краткий обзор основных видов периферийных устройств, применяемых в издательских системах, а также подробно описывает принципы работы этих устройств и их основные технические характеристики.

Принтеры

- Струйные принтеры

Струйная печать – это процесс получения изображения, точки которого формируются вылетающими из сопла печатающей головки капельками. Их скорость достаточна для преодоления зазора между соплом и поверхностью носителя - бумаги или пленки.

Основное преимущество современной струйной печати состоит в ее высоком качестве при минимальных затратах. Обеспечивая четкость текста и графики, сравнимую с результатами работы лазерных принтеров, струйные отличаются гораздо более простой конструкцией, близкой по сложности и цене к примененной в матричных принтерах. При этом качество печати, то есть разрешение, в основном зависит от того, насколько удачна печатающая головка.

Чтобы получить такой же отчетливый текст и ровную графику, как у лазерных принтеров, необходимо добиться столь же высокого разрешения, а сделать это можно только путем уменьшения размера капелек и, соответственно, диаметра сопел. Причем требуется обеспечить высочайшую точность их формы и расположения. Неодинаковые по диаметру сопла выстреливают капельки разного размера и с разной скоростью, что на бумаге проявляется в виде заметных на глаз полосок. Сильнее всего от них страдают светло-серые участки распечатываемых фотографий.

Другая проблема, свойственная струйным печатающим головкам - образование капелек-спутников, случайно отклонившихся от траектории и попавших на бумаге не на свое место. Впрочем, подобный эффект наблюдается не только у струйных, но и у лазерных принтеров, однако по другим причинам.

Главная же проблема струйной технологии не в этом. Ее самый существенный недостаток в том, что чернила жидкие. Жидкие чернила склонны расплываться на бумаге плохого качества, из-за чего контуры букв получаются размытыми. Пористая бумага слишком сильно впитывает краску, поэтому фотографии теряют контрастность и становятся бледнее. Для получения высокого качества приходится использовать дорогую бумагу, а оптимальные результаты гарантируют только те носители, которые предлагаются к конкретной модели струйного принтера его изготовителем.

Преимущества струйных принтеров. Печатающие головки у струйных принтеров легче, чем у матричных, поэтому для их перемещения нужны менее мощные приводы. Отсюда меньшее потребление энергии, меньший шум, меньшие габариты.

Второй плюс струйной технологии - исключительная простота реализации цветной печати. При сохранении простоты конструкции принтера и невысокой стоимости чернил цветная струйная технология позволяет получить изображения, практически не уступающие по качеству распечаткам на куда более сложных и дорогих цветных лазерных принтерах и даже фотографиям. Благодаря именно этой технологии цвет стал привычным явлением в деловых бумагах, а у малых фирм появилась возможность самостоятельно производить красочные материалы для презентаций и рекламы.

В основе принципа действия струйных принтеров лежат:

- пьезоэлектрический метод;

- метод газовых пузырей.

Для реализации пьезоэлектрического метода в каждое сопло установлен плоский пьезокристалл, связанный с диафрагмой. Под воздействием электрического тока происходит деформация пьезоэлемента. При печати, находящийся в трубке пьезоэлемент, сжимая и разжимая трубку, наполняет капиллярную систему чернилами. Чернила, которые отжимаются назад, перетекают обратно в резервуар, а чернила, которые выдавились наружу, образуют на бумаге точки. Струйные принтеры с использованием данной технологии выпускают фирмы Epson, Brother и др.

Метод газовых пузырей базируется на термической технологии. Каждое сопло оборудовано нагревательным элементом, который, при пропускании через него тока, за несколько микросекунд нагревается до температуры около 500 градусов. Возникающие при резком нагревании газовые пузыри стараются вытолкнуть через выходное отверстие сопла порцию (каплю) жидких чернил, которые переносятся на бумагу. При отключении тока нагревательный элемент остывает, паровой пузырь уменьшается, и через входное отверстие поступает новая порция чернил. Данная технология используется в изделиях фирм Hewlett-Pаckard и Canon.

Цветные струйные принтеры имеют более высокое качество печати по сравнению с игольчатыми цветными принтерами и невысокую стоимость по сравнению с лазерными. Цветное изображение получается за счет использования (наложения друг на друга) четырех основных цветов. Уровень шума струйных принтеров значительно ниже, чем у игольчатых, поскольку его источником является только двигатель, управляющий перемещением печатающей головки. При черновой печати скорость струйного принтера значительно выше, чем у игольчатого. При печати с качеством LQ скорость составляет 3-4 (до 10) страницы в минуту. Качество печати зависит от количества сопел в печатающей головке - чем их больше, тем выше качество. Большое значение имеет качество и толщина бумаги. Выпускается специальная бумага для струйных принтеров, но можно печатать на обычной бумаге плотностью от 60 до 135 г/кв.м. В некоторых моделях для быстрого высыхания чернил применяется подогрев бумаги. Разрешение струйных принтеров при печати графики составляет от 300*300 до 720*720 dpi.

2. Сублимационные принтеры

Твердочернильная, или сублимационная, печать относится к струйной технологии. В настоящее время работающие по этому принципу принтеры применяются для получения цветных распечаток высочайшего качества, не уступающих фотографиям. Примером могут послужить устройства компаний Tektronix и Fargo, известные и на нашем рынке. В последнее время, когда модной стала цифровая фотография, значение сублимационной технологии резко возросло.

Вместо резервуара с жидкими чернилами в сублимационных принтерах используются восковые палочки четырех основных цветов - голубого, пурпурного, желтого и черного. Встречаются модели с шестью цветами, за счет чего в них улучшена проработка мелких деталей и точность цветопередачи.

Восковые палочки заряжаются прямо в печатающую головку. Специальные нагреватели расплавляют воск, который в жидком состоянии стекает в резервуар подачи. В резервуаре краситель еще одним нагревателем поддерживается в жидкой фазе все время работы принтера. Для получения изображения головка откачивает из резервуара небольшую порцию чернил, дополнительно нагревает их, повышая текучесть, и выстреливает на бумагу.

Принцип работы сублимационного принтера во многом сходен со схемой, используемой в струйных принтерах с непрерывной технологией печати. Однако в данном случае электронное устройство подает чернила в сопла не постоянно, а только в те моменты, когда это требуется. Капельки чернил благодаря своей восковой основе не впитываются в бумагу, а моментально застывают при контакте с ее поверхностью.

После формирования изображения бумагу прогоняют между полированными валиками. Они разравнивают шероховатость отпечатка, появившуюся из-за выпуклости каждой попавшей на бумагу и мгновенно застывшей капельки. При прохождении между валиками точки расплющиваются и существовавшие между ними промежутки заполняются, а краски смешиваются друг с другом не только оптически, но и физически, улучшая цветопередачу. После проглаживания пользователь получает очень похожее на фотоснимок, глянцевое, оптически плотное изображение, на котором невозможно выделить отдельные точки.

Высочайшее качество печати сублимационных принтеров оказывается невыгодным с точки зрения себестоимости каждой копии и низкой скорости распечатки, если приходится выводить на бумагу много текста. Одноцветная печать на таких принтерах обходится очень дорого.

Принтеры с твердыми восковыми чернилами имеет смысл применять тогда, когда необходима очень точная цветопередача, например для цветопроб в издательском деле или при цифровой фотографии, если надо получить привлекательно выглядящее красочное изображение небольшого формата.

3. Лазерные принтеры

Лазерные принтеры обеспечивают более высокое качество печати по сравнению со струйными и игольчатыми принтерами. Однако стоимость печати выше, особенно при использовании цветных лазерных принтеров. Таким образом, для получения высококачественной черно-белой печати целесообразно использовать лазерный принтер, а для получения цветного изображения можно использовать цветной струйный принтер. В лазерных принтерах используется механизм печати, применяемый в ксероксах.

Основным элементом является вращающийся барабан для переноса изображения на бумагу, представляющий собой металлический цилиндр, покрытый тонкой пленкой фотопроводящего полупроводника. По поверхности барабана равномерно распределяется статический заряд. Для этого служит тонкая проволока или сетка - коронирующий провод. Высокое напряжение, подаваемое на этот провод, вызывает возникновение вокруг него светящейся ионизированной области - короны. Лазер, управляемый микроконтроллером, генерирует тонкий световой луч, отражающийся от вращающегося зеркала. Этот луч, падая на барабан, изменяет его электрический заряд в точке падения. Таким образом, на барабане возникает скрытая копия изображения. Далее на барабан наносится тонер - мельчайшая красящая пыль. Под действием статического заряда эти мелкие частицы притягиваются к поверхности барабана в точках, подвергшихся экспозиции, и формируют изображение. Бумага втягивается с подающего лотка и с помощью системы валиков перемещается к барабану. Перед барабаном бумаге сообщается статический заряд. Бумага соприкасается с барабаном и притягивает, благодаря своему заряду, частички тонера от барабана. Для фиксации тонера бумага вновь заряжается и пропускается между двумя роликами с температурой 180 градусов. Затем барабан разряжается, очищается от прилипших частиц и готов для нового процесса печати. Фирма OKI выпускает лазерный принтер, в котором вместо лазера используется неподвижная диодная строка, описывающая не каждую точку, а целую строку.

В цветном лазерном принтере изображение формируется на светочувствительной фотоприемной ленте последовательно для каждого из 4-х основных цветов. Лист печатается за четыре прохода: имеются четыре емкости для тонеров и от двух до четырех узлов проявления. Схема управления включает процессор, память большого объема и иногда, особенно при функционировании в сети, винчестер. Стоимость цветного лазерного принтера значительно выше, чем черно-белого, а скорость печати - ниже. Лазерные принтеры со средними возможностями печатают 4-8 страниц в минуту. Высокопроизводительные сетевые лазерные принтеры могут печатать до 20 и более страниц в минуту. При печати сложных графических изображений время печати больше.

Разрешение по вертикали (соответствует шагу барабана) составляет от 1/300 до 1/600 дюйма. Разрешение по горизонтали определяется точностью наведения лазерного луча и количеством точек в строке и составляет, как правило, от 1/300 до 1/1200 дюйма.

Лазерный принтер обрабатывает целые странницы, что связано с большим количеством вычислений. Минимальный объем памяти лазерного принтера не менее 1 Мбайт. Наиболее часто используется память от 2 до 4 Мбайт. Цветные принтеры требуют для работы еще большую память. Память лазерного принтере может быть увеличена путем установки специальных карт с DRAM или SIMM модулями. Большинство лазерных принтеров могут печатать на бумаге формата А4, реже - А3. Некоторые принтеры могут печатать на обеих сторонах листа, но они стоят существенно дороже.

2. Плоттеры

Около 10 лет назад плоттеры представляли собой графические устройства, которые были предназначены для рисования или черчения различных схем и чертежей на больших форматах бумаги. Они использовали в качестве пишущего узла аналоги традиционных инструментов чертежников и художников: рапидографы, карандаши, фломастеры и т. д. Суть главного отличия принтеров от плоттеров: принтеры с появлением матричных и лазерных принтеров стали представлять собой растровые устройства, в то время как перьевые плоттеры были векторными. Принтеры использовались для печати текстов, а плоттеры - для вычерчивания чертежей и карт. Соответственно создавались и языки управления этими устройствами: принтерный файл представлял собой просто текст, который надо печатать, с рядом управляющих символов; в плоттерном файле содержался список команд типа "опустить перо в точке с координатами X1, Y1 и провести вектор в точку X2, Y2". Со временем принтерные языки стали очень быстро развиваться, осваивая растровую графику (соответственно и программы, в которых использовалась печать на принтер, поддерживали эти языки). У плоттеров векторные языки много лет практически не развивались, т. к. основными пользователями плоттеров продолжали оставаться инженеры и картографы, а они работали только с векторной графикой. В САПР (системах автоматизированного проектирования) и в ГИС (геоинформационных системах) использовались только векторные драйверы, поэтому, даже когда появились растровые плоттеры, электростатические, термические и струйные,- они все равно вынуждены были приспосабливаться к существующим программам, и продолжали эмулировать векторные языки. С одной стороны, плоттер можно было бы отличать от принтера по признаку "способность работы с векторными форматами данных", но в последнее время стали появляться плоттеры с поддержкой только растровых языков (это не значит, что они не могут напечатать чертеж, просто растрирование происходит не в плоттере, а в драйвере). С другой стороны, встречаются принтеры с векторными языками. Поэтому отличие плоттера от принтера легче продолжать искать в признаке "широкий формат".

Итак, "векторная" часть плоттеров мало менялась в последнее время, а вот "растровая" претерпела большие перемены. В 1991 г. фирмы Hewlett Packard и EnCad впервые применили струйные технологии в новых моделях своих плоттеров. Струйные плоттеры по сравнению с перьевыми стали обладать целым рядом очень интересных свойств, и здесь в первую очередь обращала на себя внимание возможность печатать полноцветные изображения и делать любые заливки на чертежах и картах. Это открыло перед плоттерами невиданные до того перспективы применения в областях, которые до того были для них недоступны. Это печать рекламных плакатов, трехмерных фотореалистических изображений интерьеров домов в архитектуре и узлов машин в машиностроении, цветных космических снимков в ГИС, макетов в издательских системах и т. д. Здесь надо отметить, что по достоинству все эти перспективы оценила в то время только фирма EnCad, которая в своих разработках сделала ставку на новые графические возможности и новые области применения. Все другие известные плоттерные фирмы - CalComp, Summagraphics, Oce Graphics, Roland - продолжали еще в течение многих лет видеть плоттер только как инструмент для печати чертежей и карт. Hewllet Packard придерживалась такой же ориентации с той лишь разницей, что развивала свою линию струйных плоттеров (хотя их пользователями были в основном все те же инженеры и картографы). В это время EnCad внедряла в своих моделях струйных плоттеров одно нововведение за другим: систему непрерывной подачи чернил, программные растровые процессоры (RIP), системы рулонной подачи и подмотки материалов с электрическим приводом, систему подачи чернил с двумя раздельными каналами, систему сушки, материалы со свойствами защиты от воды и ультрафиолета. Она же первой в мире изготовила струйные плоттеры с шириной 127 и 152 см, что в совокупности установило определенные стандарты для современных плоттеров.

Конечно, в 1996-97 гг. уже никто в плоттерных фирмах не сомневался в значимости рынка полноцветной графики, и здесь наблюдается начало бума, который продолжается и сегодня и захватывает все больше новых компаний, которые начали разработку новых моделей плоттеров, еще более широких, быстрых и дешевых.

Современные плоттеры. Понятие современный плоттер сегодня связано прежде всего со струйными плоттерами. Они практически вытеснили с рынка электростатические и термические плоттеры. Это происходит потому, что струйные плоттеры практически догнали электростатические по производительности и экономичности при их стоимости на порядок ниже; печатают цветную графику в отличие от термических плоттеров; пигментные чернила в струйных плоттерах не выцветают в сравнении с чернилами в термовосковых плоттерах. Они имеют еще много других достоинств: простота в настройке и обслуживании, малые габариты (если сопоставить с электростатическими и лазерными плоттерами), универсальность с точки зрения выполняемых задач.

Современные струйные плоттеры можно разделить на два класса: плоттеры для САПР и полноцветные (универсальные) плоттеры. Плоттеры для САПР, сравнительно недорогие устройства (3000-4000 долл.), ориентированы на печать векторной графики, и прежде всего монохромных чертежей. Они, как правило, могут печатать и цветные растровые изображения, но делают это очень медленно и менее качественно, чем полноцветные плоттеры. Полноцветные плоттеры способны печатать любую графику - от чертежей до плакатов фотореалистического свойства, при этом давать отличные результаты во всех случаях. Такие плоттеры находят все более широкое применение, в том числе в САПР. Все дело в том, что практически на любом предприятии сегодня приходится заниматься рекламой своей продукции, принимать участие в выставках, защищать проекты у инвесторов или у руководства, и везде большую помощь могут оказать красиво напечатанные плакаты. Помимо этого, появляется все больше задач, связанных с трехмерной графикой, а здесь необходимы полутоновые раскраски. Поэтому становится выгодным покупать пусть более дорогой плоттер, но при этом имеющий перспективы использования и завтра.

Разрешение плоттера. Разрешение является очень важной характеристикой плоттера, определяющей не только качество печати, но и производительность его работы. Современные значения разрешений в плоттерах соответствуют ряду 180, 300, 360, 600 и 720 dpi (точек на дюйм). Для печати широкоформатных плакатов, которые предполагается рассматривать с расстояния в несколько метров (рекламные щиты на улице), вполне подойдет разрешение 180 dpi. При этом зрительское восприятие этого плаката будет таким же, как при рассматривании журнальной обложки хорошего качества. Для более универсального применения, если расположение плаката предполагает близкое рассмотрение (в офисе, на выставке), или для печати чертежей или карт необходимо разрешение 300-360 dpi. Для некоторых специальных задач - получение тонких коричневых линий на картах или печать рекламных проспектов формата А4 - лучше подойдет более высокое разрешение в 600-720 dpi. Но не следует думать, что повышенное разрешение не помешает и в других случаях. К сожалению, с разрешением напрямую связаны вопросы производительности и надежности работы струйной головки. Между ростом разрешения и количеством капель чернил, которое необходимо впрыснуть, чтобы покрыть определенную поверхность, имеется квадратичная зависимость. Таким образом, при переходе от 300 dpi к 360 dpi увеличение разрешения составит 20%, в то время как скорость печати при сохранении той же частоты впрыска капель уменьшится на 44%. Если сохранять скорость печати на том же уровне, то соответственно на 44% растет нагрузка на головку.

Производительность и экономичность плоттера. Производительность плоттера определяется скоростью печати, временем подготовки файла к печати и трудоемкостью технологических операций по обслуживанию плоттера. Скорость печати определяется свойствами струйной головки и расходных материалов. Чем больше форсунок в струйной головке и чем выше частота впрыска капель чернил, тем выше скорость печати. Современные струйные плоттеры обеспечивают печать монохромного чертежа формата А1 за 2 минуты. Но если вы хотите оценить скорость печати более сложной графики, то надо учитывать также свойства расходных материалов. Все дело в том, что при печати сложной графики (с плотной заливкой) возникает два неприятных эффекта: промокание бумаги и "слипание" капель чернил из-за поверхностного натяжения. Чтобы избежать промокания бумаги, следует применять специальную бумагу и пленки с покрытием поверхности. А  чтобы избавиться от поверхностного натяжения, приходится использовать многопроходный режим печати, при котором в каждом проходе капли чернил располагаются на поверхности бумаги так, чтобы не соприкасаться друг с другом. Чем выше требования к качеству, тем больше проходов должно быть сделано и тем больше время печати. Следует отметить, что исключением может быть печать широкоформатных плакатов, где допустимо снижать разрешение. В этой ситуации можно применить специальные методы растрирования с разрядкой пикселов и печатать не за 4 прохода, а за два, что фактически ускоряет процесс печати в 2 раза. Правда, такой прием можно использовать, если имеется RIP с соответствующими свойствами.

Программные RIP в плоттерных технологиях. Без растрового процессора (RIP) сегодня немыслимы плоттерные технологии. Первые RIP нашли применение в области рекламы и печати плакатов фотореалистического качества. С точки зрения компьютерной графики рекламные приложения в те годы были самими передовыми, т. к. оказались самыми сложными как по объему файлов, так и по другим требованиям (точность передачи цвета, растяжки, стохастическое растрирование и т. д.). Таким образом, именно рекламный рынок оказался полигоном, на котором оттачивались решения в области RIP, чтобы теперь найти самое широкое применение также в ГИС и САПР.

Использованием программных RIP можно решить следующие проблемы печати сложной графики:

- получить фотореалистическое качество применением различных методов растрирования; при этом улучшается глубина цвета и четкость в мелких деталях;

- добиться требуемого цвета путем цветокалибровки;

- легко и качественно выполнить цветоделение;

- не расширять память плоттера при увеличении объема файлов - печатать файлы любого размера;

- не ограничивать встроенный в плоттерах интерпретатор векторного языка по количеству векторов (при отсутствии RIP расширение памяти здесь уже не спасает);

- печатать смешанную растрово-векторную графику (например, карту с растровой подложкой);

- снизить во много раз время подготовки файла к печати;

- работать через plug-in, что сокращает время экспортных операций;

- оперативно редактировать через встроенный дизайнерский модуль;

- использовать поддержу работы в сети.

3. Сканеры

Сканером называется устройство, которое позволяет вводить в компьютер двухмерное изображение. Первые сканеры позволяли вводить только черно-белое изображение. В 1989 г. появились первые сканеры, которые обеспечивают считывание цветных изображений.

Настольные сканеры. Существует следующие разновидности настольных сканеров: flatbed (планшетные), sheetfed, overhead.

FLATBED сканеры обычно достаточно дорогие устройства, но, пожалуй, и наиболее "способные". Внешне они чем-то напоминают копировальные машины "ксероксы". Для сканирования изображения необходимо открыть крышку сканера, положить сканируемый лист на стеклянную пластину изображением вниз, после чего закрыть крышку сканера. Все дальнейшее управление процессом сканирования осуществляется с клавиатуры компьютера при работе одной из специальных программ, поставляемых вместе с таким сканером. Понятно, что рассмотренная конструкция сканера позволяет сканировать не только отдельные листы, но и страницы журнала или книги.

Работа SHEETFED сканеров чем-то напоминает работу обыкновенной факсмашины. Отдельные листы документов протягиваются через такое устройство, при этом и осуществляется их сканирование. Понятно, конечно, что в этом случае копирование страниц книг и журналов просто невозможно. Рассмотренные сканеры достаточно широко используются в областях, связанных с оптическим распознаванием символов (Optical Character Recognition, OCR).Для удобства работы sheetfed сканеры обычно оснащаются устройствами для автоматической подачи страниц.

Портативные или ручные сканеры обеспечивают недорогой способ преобразования изображения в цифровую форму и их ввод в компьютер. По сравнению с настольными сканерами они обладают значительно более скромными возможностями. Например, они непригодны для использования в настольных издательских системах, к тому же малейшая вибрация, допущенная в процессе ручного сканирования приводит к ухудшению качества отсканированного изображения. Но стоят такие сканеры значительно дешевле. Их вполне можно использовать там, где не требуется высокое качество изображения.

Портативный сканер похож на "мышь", но больше в размере. Комплект поставки сканера включает в себя программное обеспечение, которое предоставляет возможности редактирования, записи на диск и вывода на печать изображения.

Работа с аппаратом не требует особых навыков. Сканируемый оригинал помещается на плоскую поверхность, сканер устанавливается на одной из сторон этого оригинала и, после нажатия кнопки пуска, медленно перемещается по оригиналу вручную.

По мере продвижения сканера по оригиналу можно наблюдать за тем, что получается. Большинство портативных сканеров имеет небольшое окошко для просмотра, через которое виден обрабатываемый оригинал. Некоторые аппараты обеспечивают воспроизведение получаемого в процессе работы изображения на экране персонального компьютера. Большинство сканеров обеспечивают возможность выбирать разрешение сканирования (до 400 точек на дюйм). Максимальная ширина сканируемого оригинала составляет 2,5 дюйма (6,4 см) и ограничивается размером рабочей поверхности аппарата.

Длина оригинала зависит от памяти компьютера. Если оригинал превышает ширину сканера, то можно обрабатывать его отдельными частями, а затем с помощью программы объединять эти части в одно изображение.

Программное обеспечение сканеров. Каждый приобретаемый сканер должен поставляться с драйвером Twain, который обычно выполняет функции автономной программы сканирования и позволяет также вводить изображения непосредственно в большинство программ Windows. При совместимости прикладной программы с драйвером Twain (впоследствии это название стали интерпретировать как technology without an interesting name - технология без интересного имени) для обращения к драйверу обычно требуется ввести команду scan (сканировать) или acquire (запросить). Если программа не позволяет непосредственно использовать Twain, но реализует OLE (динамическая компоновка объектов), то для обращения к драйверу и вставки сканируемого изображения вы можете воспользоваться средствами OLE.

Все первые драйверы Twain были исключительно примитивными; им недоставало простоты пользования, возможностей управления сканированием или и того, и другого вместе. И в настоящее время еще остались такие драйверы. Но в большинстве рассмотренных в этом обзоре драйверов, особенно для сканеров компаний Epson, HP, Microtek и UMAX, значительно улучшилось управление сканированием, а работать с ними стало проще. Во многих случаях их можно даже отнести к мини-программам редактирования изображений, поэтому новички и основная масса пользователей могут производить необходимые изменения изображений, не прибегая к другому пакету программ.

Почти все современные сканеры поставляются также в комплекте со специальными программами для оптического распознавания символов (OCR), редактирования изображений, а иногда и с другими прикладными программами. К сожалению, большинство программных средств редактирования изображений было разработано в расчете на профессионалов компьюетрной графики и дизайнеров, готовых затратить усилия на освоение мощных, но часто очень сложных инструментальных средств. По мере роста популярности сканеров в промышленности отмечается движение в сторону упрощения пользования программами для редактирования изображений. Хорошими примерами могут служить Adobe PhotoDeluxe и Ulead PhotoImpact. С другой стороны, опытные пользователи, могли бы подыскать ПО с более мощным редактором изображений, например, Adobe Photoshop.

Принцип действия. Настольные сканеры содержат источник света, объектив, прибор с зарядовой связью (ПЗС) и один или несколько аналого-цифровых преобразователей (АЦП). Все элементы ПЗС располагаются в ряд - по одному элементу для каждого пиксела строки развертки. Если имеется 300 элементов ПЗС на каждый дюйм вдоль линии сканирования, то максимально возможное оптическое разрешение составляет 300 точек на дюйм. Если на каждый дюйм вдоль линии сканирования приходится 600 элементов ПЗС, то максимально возможное оптическое разрешение составляет 600 точек на дюйм.

Сканирование изображения выполняется построчно. Пучок света отражается от листа бумаги и через объектив и цветовые фильтры попадает на ПЗС. Цветовые фильтры нужны для разделения отражённого света на компоненты красной, зелёной и синей составляющих света. Они также требуются для подачи этих составляющих на соответствующие ПЗС. Каждый ПЗС преобразует свет в аналоговое напряжение (зависящее от интенсивности света), определяя уровень красной, зелёной и синей составляющей одного пиксела. В АЦП аналоговое напряжение преобразуется в цифровое значение с использованием 8, 10 или 12 бит для каждой составляющей цвета.

Преимущество представления каждой составляющей цвета большим числом бит понятно - чем больше их число, тем меньше шаг перехода от оттенка к оттенку, и такие переходы становятся настолько малыми, что незаметны для глаза человека. В свою очередь, это ведет к устранению постеризации - внезапным изменениям цвета при переходе от одного пиксела к следующему, когда должно воспроизводиться плавное изменение цвета. Кроме того, при наличии соответствующих других компонентов сканера, дополнительные биты позволяют различить больше деталей в темных областях.

В современных цветных сканерах используется по 8 бит на каждую составляющую цвета (всего 24 бита), что позволяет воспроизводить 256 оттенков красного, зелёного и синего. Существуют также сканеры, в которых используется 12 бит на каждую составляющую цвета (всего 36 бит), но, как правило, это представление цвета используется только внутри сканера, а на выходе получается 24 битное представление цвета.

Разрешение сканеров. Разрешение, возможно, представляет собой вторую важнейшую характеристику сканера. Большинство изготовителей указывают разрешение в виде произведения двух чисел, например, 300x600 или 600x1200. Однако действительное оптическое разрешение относится лишь к одному направлению (оси x, или горизонтальной плоскости) и определяется числом элементов ПЗС и качеством объектива. Второй параметр, приводимый большинством изготовителей, иногда называют механическим разрешением, поскольку он указывает минимальный шаг перемещения механизма сканирования - т.е. число шагов на дюйм, которое делает сканер по оси y. Обычно это число вдвое больше оптического разрешения.

Причина, по которой требуется более высокое механическое разрешение, состоит в том, что в противном случае вы столкнетесь с проблемами интерполяции. Интерполяция позволяет вычислить характеристики пикселов с более мелким шагом, чем может обеспечить сканер, на основе значений соседних пикселов. Легко можно выполнить интерполяцию между двумя точками измерения вдоль одной линии сканирования, поскольку сканер измеряет значения для всей этой линии и имеет полную информацию о ней. Труднее выполнять интерполяцию вдоль другой оси, поскольку сканер еще не выполнил сканирования следующих (за текущей интерполируемой строкой) линий. Благодаря наличию более мелких шагов вдоль оси y вы устраняете необходимость интерполирования в этом направлении.

Сканеры, у которых более высокое интерполированное разрешение, чем их оптическое и механическое разрешение (а таких сканеров большинство), осуществляют интерполирование для достижения более высокого разрешения в компьютере. Это позволяет получать следующие линии изображения еще до того, как будут вычислены интерполированные значения для промежуточных линий.

К сожалению, алгоритмы интерполяции, реализуемые в сканере или с помощью дополнительных программных средств, более примитивны, чем применяемые в таких сложных пакетах, как Adobe Photoshop, который остается основным средством редактирования изображений для наиболее требовательных пользователей. Часто можно получить лучшие результаты, если сканировать с максимальным оптическим разрешением для данного сканера, а затем выполнить повторное квантование с более высоким интерполированным разрешением в своем редакторе изображений. Однако убедиться в этом можно, только испробовав оба способа. Может оказаться, что выбор лучшего способа интерполирования зависит от типа изображения - интерполирование средствами сканера может использоваться для штриховой графики, а средствами редактора изображений - для фотографий.

Для большинства целей вполне достаточно оптического разрешения 300 точек на дюйм, обеспечивающего высокое качество изображения. Оптическое разрешение 600 точек на дюйм требуется только при сканировании небольших объектов, например, слайдов, и их последующем увеличении.

Безусловно, самая важная характеристика любого сканера - это качество получаемых изображений.

Возглавляет список цветовой баланс, т.е. способность фиксировать нейтральные цвета в нейтральной форме. Если при цветном сканировании черно-белой фотографии результирующее изображение оказывается слегка окрашенным, то можно с уверенностью сказать, что цвета на цветных фотографиях также будут неудачными. Тесно связана с этой характеристикой правильность цветопередачи, или способность фиксировать цвета максимально близко к оригиналу. Для любого сканера и любых параметров настройки качество и точность цветопередачи меняются в зависимости от дисплея или принтера, используемых для просмотра результатов сканирования. Именно поэтому столь важно иметь средства калибровки.

Уровень шума и близко связанное с ним отношение сигнал-шум - важнейшие показатели того, насколько хорошо передает детали полученное при сканировании изображение. Уменьшение параметров яркости приведет также к снижению уровня шума в изображении.

Совмещение (сведение) цветов - показатель того, насколько хорошо три цвета располагаются относительно друг друга - обычно не столь важно для цветных фотографий, но может оказаться важным при сканировании штриховых графических изображений. Если совмещение цветов выполняется плохо, то по краям будет заметен дополнительный цветной ореол. При печати на струйном или лазерном принтере, либо при сканировании для страницы Web смещение цветов даже на целый пиксел при разрешении сканирования 600 точек на дюйм обычно приемлемо, хотя оно будет заметным при сканировании с разрешением 300 точек на дюйм.

4. Диджитайзеры

Для всех пользователей компьютеров мышь и клавиатура стали привычными рабочими инструментами. И только для художников и конструкторов по-прежнему наиболее удобным инструментом является карандаш или перо. На рынке уже давно появились диджитайзеры - устройства для оцифровки чертежей, схем, карт и т.п. Диджитайзер представлял собой электронную доску, подключаемую к компьютеру с различным рабочим полем. В качестве манипулятора использовались многокнопочные курсоры.

Диджитайзер или планшет, как его тоже называют, состоит из двух основных элементов: основания и курсора, двигающегося по его поверхности. Это устройство, изначально предназначенное для оцифровки изображений. При нажатии на кнопку курсора его местоположение на поверхности планшета фиксируется, а его координаты передаются в компьютер. Сейчас диджитайзер также часто ассоциируют с управлением командами в Автокаде и аналогичных системах при помощи накладных меню. Команды в меню расположены на разных местах на поверхности диджитайзера. При выборе курсором одной из команд специальный программный драйвер интерпретирует координаты указанного места, посылая соответствующую команду на выполнение. Не последнее место занимает применение планшетов для создания на компьютере рисунков и набросков. Художник создает изображение на экране, но его рука водит пером по планшету. Наконец, диджитайзер можно использовать просто как аналог манипулятора "мышь".

В последнее время переживает бум производство графических планшетов. Прилагаемое к ним чувствительное к нажатию электронное перо с успехом заменяет настоящее, предлагая новые возможности в создании компьютерной графики. Для удобства пользователей к графическим планшетам стали прилагать беспроводные мыши, что сделало их еще более универсальными. Работать с таким планшетом можно в любых графических пакетах.

За последнюю пару лет цены на планшеты упали так, что они из атрибутов профессиональных инженеров и конструкторов превратились в устройства, доступные каждому.

Принцип действия

Принцип действия диджитайзера основан на фиксации местоположения курсора с помощью встроенной в планшет сетки. Сетка состоит из проволочных или печатных проводников с довольно большим расстоянием между соседними проводниками (от 3 до 6мм). Механизм регистрации позволяет получить шаг считывания информации намного меньше шага сетки (до 100 линий на мм). Шаг считывания информации называется разрешением диджитайзера. По технологии изготовления диджитайзеры делятся на два типа: электростатические (ЭС) и электромагнитные (ЭМ). В первом типе регистрируется локальное изменение электрического потенциала сетки под курсором. Во втором типе курсор излучает электромагнитные волны, а сетка служит приемником. Фирма Wacom создала технологию на основе электромагнитного резонанса, когда сетка излучает, а курсор отражает сигнал. Но в обоих случаях приемником является сетка. Следует отметить, что в работе ЭМ планшетов возможны помехи со стороны излучающих устройств, в частности мониторов. Независимо от принципа регистрации существует погрешность в определении координат курсора, именуемая точностью диджитайзера. Эта величина зависит от типа диджитайзера и от конструкции его составляющих. На нее влияет неидеальность регистрирующей сетки планшета, способность воспроизводить координаты неподвижного курсора (повторяемость), устойчивость к разным температурным условиям (стабильность), качество курсора, помехозащищенность и проч. Точность существующих планшетов колеблется в пределах от 0.005 дюйма до 0.03 дюйма. В среднем точность электромагнитных диджитайзеров выше по сравнению с электростатическими. Шаг считывания регистрирующей сетки является физическим пределом разрешения диджитайзера. Мы говорим о пределе разрешения, потому что следует различать разрешение как характеристику прибора и программно-задаваемое разрешение, что есть переменная величина в настройке диджитайзера.

В спецификации на изделие всегда указываются обе характеристики - и предел разрешения, и точность.

На результат работы также влияет точность действий оператора. В среднем хороший оператор вносит погрешность не более 0.004 дюйма. Требования к природным качествам такого человека очень высокие.

Чувствительные к нажиму диджитайзеры

Чувствительные к нажиму диджитайзеры используют художники, когда хотят получить изображение, которое выглядело бы точно также, как если бы его нарисовали маслом, темперой или акварелью на холсте или бумаге, а не в электронной форме с помощью программных средств. Можно даже использовать специальные эффекты, например, "мокрую кисть", чтобы смазать, сделать расплывчатым изображение или отдельные цвета. Чувствительные к нажатию диджитайзеры сочетают в себе точность ввода координат при работе в AutoCAD'е с возможностью передачи данных о надавливании на "кисть", когда вы ретушируете картинку. Кисть художника заменяется на похожий на шариковую ручку курсор или, как его чаще называют, стило с наконечником, чувствительным к усилию, с которым его прижимают к поверхности диджитайзера.

5. Цифровые камеры

Введение

Еще совсем недавно достижением была "моментальная фотография": вы нажимали спусковую кнопку фотоаппарата Polaroid, из него выползал снимок, и через две минуты фотография была готова. Времена изменились. Заплатив всего 200 долларов, вы приобретаете цифровую камеру, с помощью которой в считанные минуты можно разместить фотографии на Web-странице: нужно всего лишь щелкнуть затвором и передать снимок в ПК. С появлением цифровых камер процесс ввода фотографий в компьютер чрезвычайно упростился: не нужно больше ни покупать кассеты с пленкой, ни изготавливать с нее отпечатки, ни сканировать их - с помощью кабеля или PC-карты вы просто подключаете цифровую камеру к ПК и переписываете нужные снимки на жесткий диск.

Поскольку цифровые камеры позволяют избавиться от затрат на покупку пленок и последующую обработку, а также сэкономить на сканировании, популярность таких аппаратов в фотостудиях постоянно растет. Конечно, профессиональные модели - с достаточным для высококачественных печатных работ разрешением, а также развитыми функциями управления экспонированием и фокусировкой - пока довольно дороги - как правило, цены на них колеблются в диапазоне от 5000 до 30 000 долл. Но тем, кто делает фотографии для каталогов или технических описаний продуктов, либо для размещения в Web, а также создания сцен виртуальной реальности, универсальные мегапиксельные камеры среднего класса позволят получить изображения вполне приемлемого качества.

Существует довольно много моделей стоимостью от 400 до 2500 долл., которые оцифровывают изображения при помощи сенсоров с разрешением от 1152х864 до 1344х1024 пиксела. Такое разрешение является адекватным для производства печатной продукции среднего качества и более чем приемлемо для размещения изображений в Web.

Сенсор и изображение

Полупрофессиональные цифровые камеры похожи на потребительские пленочные модели, за исключением того, что в первых пленку заменяет твердотельный светочувствительный кристалл. Объектив камеры фокусирует изображение на кристалл с матрицей ПЗС (приборы с зарядовой связью) - разделенную на клетки из крошечных светочувствительных элементов пластину - и каждый ее элемент заряжается пропорционально интенсивности попавшей на него части изображения. После того, как снимок сделан, камера конвертирует каждый заряд ПЗС в цифровое значение, выполняет расчет цвета RGB и выстраивает данные о цветном изображении из многочисленных строк пикселов.

Большинство производителей приводят в описаниях два параметра размеров матрицы ПЗС: диагональный массив матрицы - который обычно находится в интервале от 1/3 до 1/2 дюйма (от 8,5 до 12,7 мм) - количество элементов ПЗС в матрице, выраженное в миллионах пикселов или мегапикселах. Общее число сенсоров обычно превышает максимальное выходное разрешение, которое выражается значениями разрешения получаемого камерой изображения в пикселах по горизонтали и вертикали.

Несколько производителей, среди которых Agfa, Epson и Polaroid, для повышения выходного разрешения применяют технологии улучшения изображений. К чести компании Agfa, в техническом описании к ее модели ePhoto 1680 четко заявлено, что выходное изображение размером 1600х1200 пикселов генерируется из данных от матрицы ПЗС с 1384х972 элемента при помощи алгоритмической технологии PhotoGenie, хотя пользователь может задавать выходное разрешение 1280х960 - тогда изображение не подвергается дополнительной программной интерполяции. В Polaroid PDC-3000 для его матрицы с одним миллионом элементов ПЗС также применяется технология расширения выходного изображения до 1600х1200 пикселов, хотя при отключенной функции расширения можно получить только 800х600 пикселов.

Видоискатель

Большинство камер в классе мегапиксельных снабжаются оптическим видоискателем и ЖК-панелью, на которой показывается, какое изображение будет захвачено при текущих автоматических или ручных настройках. Хотя они могут работать в качестве видоискателя, ЖК-панели потребляют энергию батарей, а при ярком дневном свете изображение на них видно плохо. Зеркальные оптические видоискатели превосходят видоискатели с раздельной оптикой, поскольку в них объекты съемки отображаются через объектив, с помощью которого будет вестись съемка.

Поскольку на ЖК-панелях отражаются изображения, сохраненные в камере, более предпочтительными считаются большие ЖК-панели (их размеры измеряются по диагонали). Во многих камерах сохраненные изображения отображаются в виде групп уменьшенных набросков. Для экономии времени работы батарей без перезаряда предусмотрена функция отключения ЖК-панели при съемке.

Фокус

Резкость изображения зависит главным образом от оптической фокусировки: объектив камеры должен проецировать на пленку или матрицу ПЗС резкое изображение. В дешевых моделях применяется фиксированная фокусировка, при которой резкие изображения получаются только в пределах ограниченных дистанций. В более совершенных автоматах имеется функция автофокуса, которая обеспечивает настройку резкости для объекта, находящегося в центре видоискателя. Во многих моделях реализованы также различные (по сложности и точности) методы ручной фокусировки. В некоторых менее дорогих моделях возможны предварительная ручная фокусировка или другие функции, отменяющие автоматическую настройку резкости; обычно это выбор близкого, средне-удаленного и далекого объекта съемки.

Чтобы гарантировать, что пленки или матрицы ПЗС получают необходимое количество света, следует правильно выбрать экспозицию. Количество света во многом зависит от величины диафрагмы - размера отверстия, через которое свет попадает на матрицу ПЗС - и времени выдержки - длительности интервала, за который свет проходит через объектив внутрь камеры. В каждой из рассматриваемых в обзоре камер реализована функция автоэкспозиции, которая обеспечивает измерение освещенности объекта съемки, после чего задает правильную экспозицию автоматически.

Тем не менее, камеры отличаются друг от друга тем, как они измеряют освещенность объекта съемки. Большинство аппаратов измеряют свет через отдельное отверстие на корпусе камеры, хотя некоторые модели делают это примерно так же, как традиционные однолинзовые зеркальные фотоаппараты - через объектив. В большинстве моделей реализован центро-взвешенный подход, когда измеряется освещение сцены или средняя освещенность, сбалансированная по отношению к центру видоискателя.

Иногда при оценке распределения света используется матрица из 64 зон. После расчета расстояния до объекта, фокусного расстояния, ориентации камеры, цветовой температуры и других факторов, матричная система измерения задает уровни экспонирования на основе более широкого диапазона параметров освещения, чем простой замер общей освещенности.

Тем не менее, система автоэкспонирования не всегда может обеспечивать точное задание параметров экспонирования, поэтому во многих моделях есть функция ручной настройки, обычно в форме пошаговой компенсации. Если в результате работы системы автоэкспонирования изображение выглядит слишком светлым или слишком темным, это можно компенсировать, увеличивая или понижая экспонирование (добавляя или уменьшая) на один или более шагов; каждый шаг эквивалентен стандартной фотографической единице экспонирования.

Автоматическая настройка баланса белого призвана компенсировать искажения цветов, вызванные освещением сцены разными источниками, такими как солнечный свет, лампа накаливания или флуоресцентный свет. В пленочных камерах настройка на цветовую температуру выполняется за счет выбора пленки, сбалансированной под определенный источник света, либо при помощи компенсирующих фильтров, закрывающих объектив. В цифровых полупрофессиональных аппаратах аналогичная настройка делается автоматически или вручную пользователем.

Цветовая чувствительность ПЗС цифровых камер обычно представляется как эквивалент ISO - рейтинг чувствительности определенной пленки. Чем выше значение, тем быстрее пленка или сенсор ПЗС реагирует на воздействие света. Следовательно для более "быстрого" ПЗС время выдержки может быть короче, а освещение - слабее. Для камер полупрофессионального класса типичным значением является ISO 100, число, по меркам пленочных аппаратов, довольно небольшое. В моделях с изменяемой чувствительностью, при недостаточном освещении сигнал сенсора усиливается, но это может приводить к нежелательному усилению электронного шума, генерируемого сенсором - случайной, не имеющей отношения к самому изображению, энергии. Для камер с переменным рейтингом более высокие значения обычно применимы для съемок со вспышкой.

Учитывая относительно низкую чувствительность матриц ПЗС полупрофессиональных моделей, для большинства съемок как в помещениях, так и на улице, требуется вспышка. Многие камеры снабжены встроенной вспышкой, хотя режимы ее работы отличаются. У некоторых моделей радиус действия больше, то есть вспышка может освещать более отдаленные объекты. Функция уменьшения эффекта "красного глаза" достигается отдельной вспышкой, которая срабатывает до начала съемки. Это приводит к сокращению зрачка у объектов съемки, что значительно уменьшает раздражающее отражение красного цвета от внутренней поверхности глаза. Внешние синхронизированные контакты для подключения и управления внешними дополнительными вспышками есть только у небольшого числа скольких моделей.

Объективы

Хотя большинство полупрофессиональных камер снабжены встроенными объективами, которые нельзя заменить, к некоторым моделям прилагаются сменные объективы, которые обеспечивают гораздо большую гибкость при съемках. Фокусное расстояние говорит об угле зрения объектива. У 35-миллиметровых аппаратов фокусное расстояние широкоугольного объектива составляет 35 мм или менее, обычного объектива - около 50 мм, а телефото - 90 мм и более. Но, поскольку в полупрофессиональных цифровых камерах применяются объективы меньшего размера, обычно около 7 мм, производители, чтобы помочь покупателям определить типы объективов - широкоугольные, телефото или обычные - пересчитывают их в 35-миллиметровый эквивалент.

У большинства моделей есть режим макросъемки, при котором оптика настраивается для фокусировки на близко расположенные объекты. Однако следует иметь в виду, что описания этого режима у разных производителей не стандартизованы. Чтобы понять, насколько близко камера может с хорошей резкостью снимать объекты, нужно проверить диапазон фокусных расстояний. У многих моделей имеется также функция увеличения (zoom). Оптическое увеличение изменяет фокусное расстояние для достижения эффекта телефото, при котором объекты съемки увеличиваются; обычно в два или три раза от нормальных размеров (2Х или 3X).

В то время, как оптическое увеличение действительно изменяет изображение, сфокусированное на матрице сенсоров, менее качественное цифровое увеличение просто увеличивает сцену, математически рассчитывая и добавляя пикселы к уже захваченным ПЗС. Это напоминает кадрирование изображения и его последующее преобразование с увеличением в растровом редакторе. У большинства моделей цифровое увеличение работает только при съемке с разрешением 640х480 пикселов. Совокупность возможностей по макро- и обычной съемке, а также функций наезда определяет диапазон фокусных расстояний камеры, или расстояний, на которых камера обеспечивает фокусировку на объекты съемки.

Память

Что происходит с миллионом и более пикселов после того, как снимок сделан? Вначале они временно передаются в высокопроизводительный буфер оперативной памяти, а постоянно сохраняются в энергонезависимой флэш-памяти, таком типе сменных носителей, содержимое которого не стирается при выключении камеры.

Несъемная встроенная энергонезависимая память есть только у небольшого числа моделей. Но для удобства эти и другие аппараты снабжаются также одним из двух вариантов флэш-памяти, ComapctFlash и SmartMedia. В некоторых камерах применяются модули PC Card (ранее PCMCIA) ATA Type II, которые более типичны для профессиональных полевых камер и обычно используются в лэптопах и ноутбуках.

Модули CompactFlash больше и дороже, чем SmartMedia, но отличаются более высокой емкостью (до 64 Мбайт). Кроме того, поскольку модули CompactFlash включают в себя управляющую электронику, существующие камеры и считыватели карт сохраняют совместимость с более новыми модулями повышенной емкости, а во многих из них в дополнение к флэш-памяти применяется технология мини-жесткого диска.

Модули SmartMedia дешевле, так как в них нет контроллеров. Поскольку управляющая электроника находится в корпусе камеры или считывателя карт, при появлении новых версий модулей придется также модернизировать устройства считывания. Многие современные камеры уже не могут работать с 16-мегабайтными или более новыми 32-мегабайтными модулями SmartMedia, а другие аппараты считывают только 3,3-вольтовые модули, и не могут читать 5-вольтовые.

Чтобы узнать, как много изображений может быть сохранено на поддерживаемом камерой носителе, следует заглянуть в техническое описание модели. Это значение сильно различается у разных производителей и моделей, и к тому же зависит от разрешения изображений и применяемых функций сжатия.

Компания Olympus и другие производители предлагают адаптер для флоппи-дисководов FlashPath SmartMedia, который позволяет переносить содержимое модуля SmartMedia на компьютер. Достаточно вставить модуль SmartMedia (емкостью до 8 Мбайт) в FlashPath, а затем поместить адаптер в форме 3,5-дюймовой дискеты в дисковод.

Время от снимка до снимка

Кристалл ПЗС цифровой камеры находится "в работе" каждый раз, когда делается снимок. Это значит, что перед следующим снимком камера должна передать данные о текущем изображении в съемную память. Время подготовки к следующему снимку для файлов максимального разрешения может составлять несколько секунд, не считая времени для обновления флэш-памяти. В самых производительных моделях, для уменьшения времени подготовки к следующему снимку применяется два процессора и специальная буферная память.

Камеры также отличаются друг от друга поддержкой различных форматов файлов - от разновидностей JPEG-форматов, подобных JFIF (JPEG File Interchange Format - формат обмена файлами JPEG) и EXIF (Exchangeable Image File - файл обмена изображениями), до несжатого TIFF, FlashPix и некоторых специализированных форматов.

JFIF читается большинством приложений для обработки растровой графики, в то время как EXIF представляет собой формат файлов изображений для цифровых камер, поддерживаемый ISO и 11 производителями камер, а также компанией Microsoft. Приложения, которые могут читать JFIF, в состоянии распознавать и EXIF. В дополнение к JPEG и другим типам данных, в формате EXIF могут сохраняться настройки аппарата, глобальные данные позиционирования и другая информация.

В настоящее время единственным производителем, использующим FlashPix, является компания Kodak, в то время как Polaroid применяет собственный специализированный формат файлов Polaroid Digital Negative, для которого возможен выбор сохранения данных без сжатия, а также со сжатием - без потерь и с потерями.

Связь с компьютером

В дополнение к способу на основе адаптера к картам SmartMedia для обычного дисковода, некоторые модели допускают выгрузку сохраненных в камере изображений на Macintosh или PC через стандартный разъем PC Card. Однако чаще всего используется метод выгрузки через последовательный порт при помощи программных средств камеры.

Существуют модели камер, которые снабжены интерфейсами для универсальной последовательной шины (Universal Serial Bus, USB). В этих моделях, имеются также инфракрасные порты. Встроенный интерфейс SCSI есть лишь у немногих камер. В большинстве аппаратов есть видеовыход, через который камеру можно подключить непосредственно к телевизору или другому видеоустройству, работающему в формате NTSC (либо, что нередко, PAL). У большинства моделей имеется крепление для установки камеры на треногу или другой тип подставки, что особенно важно для тех, кто планирует снимать панорамные снимки и применять их в сценах виртуальной реальности, а также снимать с длительной выдержкой.

Какую бы модель ни выбрал пользователь камеры, он всегда будет иметь необходимое количество изображений для экранного просмотра, размещений в Web и выпуска печатной продукции среднего качества.

Полупрофессиональные мегапиксельные камеры

Что же все-таки означает термин "мегапиксельные"? Первые недорогие потребительские цифровые камеры обычно захватывали 640х480 пикселов или всего 307 200 пикселов. Мегапиксельные камеры, в общем-то, представляют собой версии этих моделей с более высокими разрешениями. Некоторые производители относят к мегапиксельным моделям и те, реальное разрешение которых составляет менее 1 миллиона пикселов (обычно 1024х768), поскольку встроенные алгоритмы интерполяции повышают их выходное разрешение и оно "переваливает" за желанный миллион.

Термин "полупрофессиональные" (prosumer) для описания этих камер был выбран потому, что они занимают промежуточное положение между недорогими потребительскими (consumer) цифровыми камерами и профессиональными (professional) полевыми моделями. В отличие от студийных, полупрофессиональные и профессиональные полевые модели обычно не привязаны к компьютерам при помощи кабелей для обмена данными. Но на этом сходство полупрофессиональных и профессиональных моделей заканчивается.

Дело в том, что разрешение - это только часть общей картины. Например, некоторые профессиональные полевые модели обладают выходным разрешением 1280 на 1000 пикселов, в то время как некоторые полупрофессиональные камеры с почти аналогичным разрешением стоят в десять раз меньше. Так в чем же разница?

Дорогие профессиональные модели встраиваются в корпуса 35-миллиметровых (или более) профессиональных камер, для которых подходят все или большинство сменных объективов, фильтров или другое дополнительное оборудование для пленочных аппаратов. Полупрофессиональные модели основаны на корпусах потребительских камер, большинство из которых включают встроенные объективы, а выбор сменных объективов для них мал или его вообще нет.

Профессиональные модели, наряду со встроенными автоматическими функциями фокусировки и экспонирования, обладают полным ручным управлением фокусом, диафрагмой и выдержкой. Почти ни у одной полупрофессиональной модели нет полного ручного управления фокусом и экспонированием - регулировка автоматических функций возможна лишь в ограниченных пределах.

Профессиональные модели захватывают реальные данные о красном, зеленом и синем цветах каждого пиксела, часто при помощи трех отдельных матриц ПЗС, каждая из которых предназначена для оцифровки величин, соответственно, красного, зеленого и синего цветов изображения. В полупрофессиональных моделях обычно применяется только однокристальная матрица ПЗС, которая захватывает только одно значение красного, зеленого или голубого цветов для каждого пиксела. После этого камера рассчитывает недостающие значения цветов на основании цветов соседних пикселов. Хотя такой подход довольно эффективен, при захвате матрицей ПЗС повторяющихся цветовых узоров могут возникать искажения цветов.

Профессиональные цифровые камеры, подобно традиционным однолинзовым зеркальным аппаратам, во время съемки позволяют рассматривать объект непосредственно через объектив, но в полупрофессиональных моделях такая возможность бывает реализована далеко не всегда. В большинстве из них, следуя принятому в потребительских пленочных камерах принципу, для просмотра объекта съемки применяется отдельный комплект оптики.

Описание цифровой камеры Apple QuickTake 200

QuickTake 200 имеет LCD-экран, который служит не только видоискателем, но и позволяет предварительно просматривать все хранимые в памяти изображения и выбирать необходимые.

Кроме того, вы можете показывать свои снимки друзьям на компьютере Макинтош, телевизоре или видеомагнитофоне, соединив его с фотоаппаратом композитным (VHS) кабелем.

Комплект для цифровой камеры QuickTake 200 включает аппаратные и программные средства, предоставляют универсальные возможности, пригодные для целого ряда применений. Все, что необходимо для работы, поставляется в одной коробке с камерой.

Apple QuickTake 200 позволяет:

- предварительно просмотривать изображения, одно за другим или девять одновременно на LCD-экране, с камеры.

- сохранять до 20 изображений 640x480 (24-бита на цвет) или 30 стандартных снимков 320х240 на поставляемой с аппаратом карте памяти 2 Мбайт или удвоенный объем на дополнительной карте 4 Мбайт.

- выбирать из трех фокальных диапазонов: от 3.5 дюймов до бесконечности.

- передавать изображения между камерой компьютером Макинтош.

- совместно использовать изображения, используюя камеру, компьютер, или телевизор или видеомагнитофон.

Программное обеспечение QuickTake 200 находится на CD-диске и включает:

- QuickTake Camera Access 1.0 для загрузки изображения в компьютер.

- Adobe PhotoDeluxe 1.0.1 для простой обработки изображений.

- Adobe PageMill 2.0 для помещения изображений на Web-страницы.

- PictureWorks Netcard 1.1 для отправления изображений по электронной почте.

- Photoshop Plug-in для импорта изображений в Adobe Photoshop для профессионального редактирования изображений.

Дополнительно могут поставляться:

- Адаптер переменного тока

- карта памяти 4Мбайт

Стандартная поставка включает:

- QuickTake 200 цифровая камера для Mac OS;

- программное обеспечение;

- кабель последовательного порта для соединения с компьютерами;

- видеокабель для соединения с телевизионными системами;

- четыре литиевые батареи АА;

- карта памяти 2Мбайт;

- ремень;

- руководства программиста.

Заключение

В реферате был произведён краткий обзор периферийных устройств, применяемых в редакционных издательских системах. Были рассмотрены основные типы принтеров, плоттеров и сканеров, а также цифровые камеры и диджитайзеры. Были подробно описаны принципы работы, достоинства и недостатки различных периферийных устройств.

Список литературы

При подготовке реферата использовались материалы журналов «Байт» и «Компьютерра», а также ряд изданий в Интернете.

Сокращения

АЦП – аналого-цифровой преобразователь

# ГИС – геоинформационная система

ПЗС – прибор с зарядовой связью

ПК – персональный компьютер

ПО – программное обеспечение

САПР – система автоматического проектирования

ЦАП – цифро-аналогивый преобразователь

DRAM – Dynamic Random Access Memory

ISO – International Standart Organization

OCR – Optical Char Recognition

OLE – Object Linkink and Embedding

# RIP – Rasterization Processor

SIMM – Single In-Line Memory Module

VHS – Video Home System